附件：码垛机技术要求：

投标信息明确安装完工日期。项目地址越南北宁省，出口运费单独报价。

一、产品数据：

- 纸箱尺寸：2300*1100*650mm

- 单箱重量：150kg（部分产品纸箱粘贴海报,码垛过程中不能出现产品掉落和海报损坏问题）

- 二、码垛方式：

- 2300*1100*650mm尺寸，满足码垛两排，码垛高度2100mm，产品每层180度旋转（单箱两端重量不一致，重心平衡码放）。

- 1360*550*360mm尺寸，满足交叉码垛，码垛高度1800mm，如下图

- 三、码垛机器人：

- 机器人品牌：埃斯顿ER280-3200

- 埃斯顿臂展：3200mm

- 重复定位精度：±0.04mm

- 最大负载：280kg

- 轴数：6轴

- 工作范围：360°

- 码放工位双工位

- 配置无线遥控器控制

- 气源0.6-0.8MP，包含1m³储气罐

- 安装安全防护栏，包含安全警示标识，四角安装防碰撞护角。

- 负责产品码垛程序编程5款。

- 负责产品码垛编程培训，直至能够独立操作。

- 售后在48小时内到位，或即时远程在线指导解决运行过程中出现的各种问题。

- 对接产线末端配置如下图：

- 与我司产线对接，缓存部分可以去掉，配置码垛机配套机构。